天津市武清区行政审批局

津武审批环审〔2025〕5号

关于天津北化工程技术有限公司

北化工武清研发试验基地项目

环境影响报告书的批复

2405-120114-89-05-342033

天津北化工程技术有限公司：

你公司《关于天津北化工程技术有限公司北化工武清研发试验基地项目环境影响报告书的请示》、天津市生态环境科学研究院   出具《关于天津北化工程技术有限公司北化工武清研发试验基地项目环境影响报告书的技术评估报告》（津环评估报告[2025]14号）及天津市鼎盛鑫环境科技有限公司编制的《天津北化工程技术有限公司北化工武清研发试验基地项目环境影响报告书》收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容

天津北化工程技术有限公司拟投资10000万元，租赁位于天津市武清区三号路15号的闲置厂房，建设“北化工武清研发试验基地项目”，主要建设内容为于租赁的实验研发楼内建设医药中试车间、小试、研发实验室；中试车间主要分为痛风新药中试车间、微针产品中试车间、肌酸中试车间、植物活性因子生物合成与稳态增效中试车间，其中痛风新药中试车间建设2条痛风新药中试生产线，微针产品中试车间建设2条微针产品中试生产线，肌酸中试车间建设2条肌酸中试生产线，植物活性因子生物合成与稳态增效中试车间建设1条植物多糖中试生产线、1条植物功能因子纳米制剂中试生产线；小试、研发实验室主要分为蛋白纳米药物小试研发实验室、工业酶催化与应用小试研发实验室、自由基发生集成装置小试研发实验室、环保填料研发实验室、管道支架研发实验室、高性能树脂材料研发实验室、生物可降解材料研发实验室、温室气体资源化利用研发实验室、人工智能驱动的生物制造研发实验室。项目不涉及P2、P3、P4实验室。项目实施后开展各项中试合计450次/年、小试及研发实验合计713次/年，各类中试、小试及实验产物部分交由其他检测单位开展进一步研发，剩余部分作为危险废物交由有资质单位处置。

项目用水用电由园区管网提供，办公楼夏季制冷、冬季采暖由分体式空调提供，实验研发楼夏季制冷、冬季采暖由空调机组提供，研发过程采用的工业蒸汽由天津市武清开发区热力有限公司提供。项目劳动定员120人，发酵作业采取三班制，每班8小时，其余工序采取单班8小时工作制，年工作天数为250天。

项目环保投资251万元，占总投资2.51%。主要用于施工期污染防治，运营期废气收集及治理、废水收集及处置、噪声污染防治、固体废物收集及暂存、环境风险防范、土壤及地下水污染防范、排污口规范化建设等措施。

二、工程周围环境状况

项目位于天津市武清区三号路15号，厂区东侧临三号路，南侧隔开源道为天津永发环境检测有限公司、彩欧家具（天津）有限公司，西侧隔源泉路为天津大学开元医药公司，北侧为卓骏汽车修理厂。

该项目建设内容符合国家和地方产业政策，选址符合地区规划，拟采用的生产过程基本符合清洁生产原则。在落实报告书提出的各项环保治理措施和加强环境管理的条件下，项目产生的各类污染物经治理后可以实现达标排放，对环境的影响可满足目前地区环境功能要求。2025年7月2日至2025年7月15日，2025年7月16日至2025年7月22日，我局将该项目环境影响评价受理信息和拟审批信息在天津市武清区人民政府网站上进行了公示，根据公众反馈意见、和项目报告书的技术评估报告及环境影响报告书的结论，在落实报告书中提出的各项环保措施和加强环境管理的条件下，从环境保护的角度分析，我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设过程中应对照环境影响报告书认真落实各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、施工期对环境的影响

项目施工期主要为生产设备安装，落实报告书规定的污染防治措施后，不会对周边环境产生较大影响。

2、对环境空气的影响

项目新建3根排气筒用于排放废各类中试生产、小试、研发过程产生的废气及污水处理设施产生的异味。其中痛风新药中试车间内称量过程产生的废气经集气罩收集，配液、发酵及补料工序产生的废气经设备内部集气管收集，实验工序产生的废气经生物安全柜/通风橱/万向臂收集，工业酶催化与应用小试研发实验室内发酵及补料废气经设备内部集气管收集，纯化、结晶工序产生的废气经通风橱/万向臂收集，干燥工序产生的废气经设备内部集气管收集，生物可降解材料研发实验室内产生的废气经通风橱收集，温室气体资源化利用研发实验室内产生的尾气经设备内部集气管路收集，高性能树脂材料研发实验室内挤出、投料产生的废气经集气罩收集，微针产品中试车间内称量、投料产生的废气经集气罩收集，植物活性因子生物合成与稳态增效中试车间内称量、投料、下料、粉碎筛分产生的废气经集气罩收集，干燥产生的废气经设备内集气管收集，检测过程产生的废气经通风橱/万向臂收集，人工智能驱动的生物制造研发实验室内发酵、产物提取与检测、分离纯化、酶催化产生的废气经生物安全柜/通风橱/万向臂收集，上述废气一同经1套“1#布袋除尘+SDG吸附+活性炭吸附装置”处理后，由1根26m高排气筒（P1）达标排放；人工智能驱动的生物制造研发实验室内载体构建过程产生的废气经生物安全柜/通风橱/万向臂收集,蛋白纳米药物小试研发实验室内设备清洗工序产生的废气经集气管收集，检测过程产生的废气经通风橱/万向臂收集，管道支架研发实验室内灭活废气经通风橱收集，肌酸中试车间内合成废气经设备内部集气管收集，粉碎、下料废气经集气罩收集，自由基发生集成装置小试研发实验室内配液废气经通风橱/万向臂收集，环保填料研发实验室内称量、投料、裁切废气经集气罩收集，上述废气一同经1套“2#布袋除尘+SDG吸附+活性炭吸附装置”处理后，由1根26m高排气筒（P2）达标排放；污水处理站采用一体化密闭设备，产生的废气经封闭集气管收集，污泥浓缩处理过程产生的废气经集气罩收集，上述废气一同经1套“3#活性炭吸附装置”处理后，由1根15m高排气筒（P3）达标排放。

根据报告书预测，排气筒P1排放的TRVOC排放浓度及排放速率均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2020）中“医药制造”行业相关限值要求，非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2020）中“塑料制品制造”行业相关限值要求，颗粒物、酚类、甲苯、环氧氯丙烷排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及2024年修改单）中相关限值要求，氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中相关限值要求，乙酸乙酯、氨排放速率及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）中相关限值要求，氯化氢、二甲苯排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中相关限值要求，硫酸雾、氮氧化物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关限值要求。

排气筒P2排放的非甲烷总烃、TRVOC排放浓度及排放速率均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中“医药制造”行业相关限值要求，颗粒物、氯化氢、硫酸雾排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。

排气筒P3排放的氨、硫化氢、非甲烷总烃排放浓度均满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中污水处理站相关限值要求，氨、硫化氢排放速率及臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）中相关限值要求。

实验研发楼内少量未被收集的废气以无组织形式排放，经预测厂房处非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2020）》中相关限值要求，厂界处氮氧化物、硫酸雾、酚类、非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求，氯化氢浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中相关限值要求，氨、硫化氢、乙酸乙酯浓度及臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）中相关限值要求，颗粒物、甲苯浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及2024年修改单）中相关限值要求。

3、对水环境的影响

项目排放废水为生产废水和生活污水，生产废水包括纯水制备排浓水、注射水制备排浓水、材料及仪器设备清洗废水、蒸汽灭菌废水、工艺冷凝水、外购蒸汽冷凝水、发酵废液、地面清洁废水、冷水机组循环冷却水排水、工服清洗废水。其中，纯水制备排浓水、注射水制备排浓水、材料及仪器设备清洗废水、蒸汽灭菌废水、工艺冷凝水、发酵废液、地面清洁废水、冷水机组循环冷却水排水、工服清洗废水经厂区自建污水处理站（设计规模25m3/d，采取“预处理高级氧化+混凝沉淀+AO-MBR法”）处理后，与外购蒸汽冷凝水、经化粪池沉淀后的生活污水一并经废水总排口达标排入园区污水管网，厂区污水总排口处各因子排放浓度均满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准的要求，最终经市政污水管网最终排入武清开发区三期（西区）污水处理厂进一步处理。

在正常状况下经防渗处理后，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。因此在正常状况下，项目难以对地下水造成影响。在非正常状况下，污水处理站集水井防渗措施发生破损时，CODCr入渗到潜水含水层100天时，污染物超标距离为7.70m；1000天时，CODCr污染物最大超标距离为18.50m；运移30年时，CODCr污染物最大运移距离为60.50m。项目污水处理站沿地下水方向距离厂区边界78.20m，污染物均未超出厂界。因此在落实报告书提出的防渗改造要求，同时加强日常管理基础上。非正常运行情况下，基本不会对地下水环境质量造成影响。

4、对声环境的影响

项目噪声主要来源于泵类、空压机、环保设备风机等噪声源，企业拟选用低噪声设备，并采取减振、隔声等措施。根据报告预测，四侧厂界处昼夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（东侧、北侧）、4类（西侧、南侧）标准要求。

5、对固体废物对环境的影响

项目产生的废包装容器、废边角料、研发废弃物、废培养基、废实验耗材、实验废液、废滤膜、滤渣、废纯化柱、废离子吸附树脂、沉淀渣、废催化剂、废镍柱、抽滤废液、设备清洗废液、废灯管、废过滤器、除尘灰、废布袋、废活性炭、废吸附剂、污泥属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置；废包装材料、废离子交换树脂、废石英砂、废活性炭（纯水制备产生）属于一般固体废物，暂存于一般固废暂存区，并定期交由一般固废处置单位清运处置；生活垃圾由城市管理委员会定期清运。在落实了固体废物收集、厂内暂存及处置措施后，项目产生的固体废物不会对环境构成显著影响，不会产生二次污染。

6、对土壤环境的影响

项目主要通过垂直入渗对土壤环境造成影响，非正常情况下，污水处理站集水井防渗层破损时废水渗漏至土壤环境，经预测，进入包气带的氨氮污染物转换后浓度未超过《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216-2022）中第二类用地筛选值，综上，在落实报告书提出的分区防渗要求和应急措施的前提下，污染物通过垂直入渗对土壤环境的影响较小。

7、环境风险

经物质危险性识别，项目涉及的危险性物质为正己烷、乙酸乙酯、乙腈、甲醇、氨水等，项目最大可信事故为上述物质泄漏对周围环境造成影响或发生火灾爆炸事故对周围环境产生次生/伴生影响。报告书明确提出了环境风险事故的防范、减缓措施，并对突发环境事件应急预案的编制提出了要求。在落实各项事故防范措施、应急措施以及应急预案的基础上，环境风险可防控。

8、总量控制

项目预测污染物排放总量：氮氧化物 0.005015 t/a、VOCs 0.138 t/a；COD 1.192t/a、氨氮 0.064 t/a。应依据《天津市重点污染物排放总量控制管理办法（试行）》对新增重点污染物排放总量控制指标进行替代。

四、该项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五、加强对建筑施工的管理，制定并实施控制建筑施工扬尘及建筑施工垃圾污染防治的有效措施，遵守建筑施工行业的作息时间，文明施工，杜绝建筑噪声扰民问题的发生，确保建筑施工场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、工程设计与项目建设应重点做好以下工作

1、落实废气治理设施，加强治理设施的运行管理，确保长期稳定达标排放。

2、落实废水收集和治理措施，做好废水的环保管理。

3、主要噪声源应合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达标。

4、做好固体废物的收集、暂存、处置工作，严格落实各类固体废物处置去向，避免二次污染。认真履行危废管理责任，做好危废转运记录。

5、落实土壤、地下水防范措施，定期监测，确保土壤、地下水污染的范围可防可控。

6、严格环境风险管理，完成突发环境事件应急预案备案工作，落实各项风险防范、减缓措施；加强环境风险防范和管理工作，并定期组织员工演练。

7、按照相关技术要求，做好排污口及采样平台的规范化建设工作，认真落实日常环境监测计划。

8、按照《关于印发天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案的通知》，认真落实对本项目环保设施及对应的产污设备安装工况用电监控系统的设置要求。

9、按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

七、项目适用的主要相关标准

（一）GB3095-2012《环境空气质量标准》及修改单；

（二）GB3096-2008《声环境质量标准》3、4a类；

（三）GB3838-2002《地表水环境质量标准》；

（四）GB/T14848-2017《地下水质量标准》；

（五）GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》；

（六）GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；

（七）GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4类；

（八）GB37823-2019《制药工业大气污染物排放标准》；

（九）GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；

（十）DB12/ 059-2018《恶臭污染物排放标准》；

（十一）GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》；

（十二）DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》；

（十三）DB12/356-2018《污水综合排放标准》；

（十四）GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；

（十五）GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》及修改单；

（十六）HJ2025-2012《危险废物收集、贮存、运输技术规范》。

八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或使用。

九、建设单位如涉及脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施的项目，应开展安全风险辨识。

十、项目竣工后，建设单位必须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。

十一、请武清区生态环境局及相关部门做好该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

特此批复

二〇二五年七月二十三日